# DIV

| Синтаксис | DIV делитель |
| --- | --- |
| Машинный код | F6 /6 — DIV r/m8 F7 /6 — DIV r/m16 F7 /6 — DIV r/m32 |
| Описание | Деление без знака. |
| Действие | DIV используется при делении без учета знака. Команда делит 8-, 16-, 32- битные значение регистра (делимое) на хранимые в регистре или памяти байт, слово или двойное слово (делитель). Частное от деления помещается в AL, AX или EAX регистр соответственно. Остаток помещается в AH, DX или EDX. |
| Размер делимого (8-, 16- или 32-битный регистр), а также выделяемое место под результат определяются размером регистра, используемого в качестве делителя: Размер операнда; Делимое; Делитель; Частное; Остаток. Байт; AX; r/m8; AL; AH. Слово; DX:AX; r/m16; AX; DX. Двойное слово; EAX:EDX; r/m32; EAX; EDX. |
| Флаги | Флаги OF, SF, ZF, AF, PF и CF не установлены. |

Пример использования команды div:

mov ax,240

mov cl,86

div cl           ;AL = AX / CL {2}, остаток в AH {68}

Инструкция DIV в Ассемблере выполняет деление без знака. Использование этой инструкции похоже на работу команды MUL, хотя, конечно, имеет некоторые особенности, потому что деление - это не умножение )))

Итак, синтаксис команды DIV такой:

DIV ЧИСЛО

ЧИСЛОМ может быть один из следующих:

- Область памяти (MEM)

- Регистр общего назначения (REG)

Эта команда не работает с сегментными регистрами, а также не работает непосредственно с числами. То есть вот так

DIV 200 ; неправильно

делать нельзя.

А теперь алгоритм работы команды DIV:

- Если ЧИСЛО - это БАЙТ, то AL = AX / ЧИСЛО

- Если ЧИСЛО - это СЛОВО, то AX = (DX AX) / ЧИСЛО

Если вы уже изучили инструкцию MUL, то ничего особо нового для вас здесь нет. Ну а если не изучали, то немного напомню.

Обратите внимание, что инструкция DIV работает либо с регистром АХ, либо с парой регистров DX AX. То есть перед выполнением этой команды нам надо записать в регистр АХ или пару регистров DX AX значение, которое требуется разделить. Сделать это можно, например, с помощью уже известной нам команды MOV.

Затем надо в область памяти или в регистр общего назначения записать делитель - то есть число, на которое будем делить.

Далее мы выполняем деление, и получаем результат либо в регистр АL (если ЧИСЛО - это байт), либо в регистр AX (если ЧИСЛО - это слово).

## Остаток от деления

Как вы понимаете, инструкция DIV выполняет целочисленное деление. При этом остаток от деления, если таковой имеется, будет записан:

- В регистр АН, если ЧИСЛО - это байт

- В регистр DX, если ЧИСЛО - это слово

Никакие флаги при этом не изменяются. А если и меняются, то об этом ничего не сказано в документации, следовательно, проверять флаги нет необходимости.

Просто если есть сомнения, что деление выполнено без остатка, надо проверить содержимое регистров AL или DX в зависимости от того, какой размер имеет ЧИСЛО.

## Пример деления в Ассемблере

Итак, например, нам надо 250 разделить на 150. Тогда мы делаем так:

MOV AX, 250   ; Делимое в регистр AX

MOV BL, 150   ; Делитель в регистр BL

DIV BL        ; Теперь АL = 250 / 150 = 1, AH = 100

Обратите внимание, что нам приходится два раза использовать команду MOV, так как команда DIV не работает непосредственно с числами, а только с регистрами общего назначения или с памятью.

После выполнения этого кода в регистре АL будет результат целочисленного деления числа 250 на число 150, то есть число 1, а в регистре АН будет остаток от деления - число 100 (64 в шестнадцатеричной системе).

Теперь попробуем число 50000000 разделить на 60000.

MOV DX, 762     ; Делимое - в пару регистров DX AX

MOV AX, 61568   ; (DX AX) = 50000000

MOV BX, 60000   ; Делитель в регистр BX

DIV BX          ; Теперь АХ = 50000000 / 60000 = 833 (341h)

; DX = 20000 (4E20h)

Для записи делителя в пару регистров DX и AX используются две команды MOV. В нашем примере в регистр DX будет записано число 762 (02FA - в шестнадцатеричной системе), а в регистр АХ - число 61568 (F080 - в шестнадцатеричной системе). А если рассматривать их как одно число (двойное слово), где в старшем слове 762, а в младшем - 61568, то это и будет 50000000 (2FAF080 - в шестнадцатеричной системе).

Затем в регистр BX мы записываем число 60000 и выполняем команду деления. В результате в регистре АХ будет число 833 (или 341 в шестнадцатеричной системе), в регистре DX - остаток от деления, который в нашем случае будет равен 20000 (или 4E20 в шестнадцатеричной системе).

В конце как обычно расскажу, почему эта команда ассемблера называется DIV. Это сокращение от английского слова DIVIDE, которое можно перевести как “разделить”.